2. ¿Qué métodos geofísicos permiten determinar con mayor precisión la profundidad y extensión de un acuífero?

La determinación precisa de un acuífero requiere combinar métodos que midan diferentes propiedades físicas del subsuelo. Los más efectivos son:

Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) y Tomografía Eléctrica (ERD): Miden la resistividad eléctrica del subsuelo. El agua dulce tiene una resistividad diferente a la de las rocas secas o el agua salada, lo que permite delimitar el nivel freático, el espesor del acuífero y la presencia de arcillas o arenas.

Georradar (GPR): Utiliza ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Ofrece muy alta resolución en poca profundidad, ideal para acuíferos someros y estudios hidrogeológicos detallados de la zona no saturada y saturada superior.

Métodos Electromagnéticos (como el TEM): Permiten identificar capas conductoras a mayor profundidad mediante inducción electromagnética, siendo muy útiles en terrenos complejos.

Sísmica de Refracción: Aunque se usa más para la estructura geológica, ayuda a definir el relieve del lecho rocoso impermeable que actúa como el "piso" del acuífero.